- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：         陶瓷纤维新材料生产项目

建设单位（盖章）： 四川中耐纤维有限公司

编制日期：              2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	38

六、结论	40

建设项目污染物排放量汇总表	41

附图：

附图1项目地理位置图

附图2总平面布置及分区防渗图

附图3项目外环境关系图

附图4项目环境监测布点图

附图5土地利用规划图

附图6现场照片

附件：

附件1环评编制委托书

附件2建设单位营业执照

附件3建设项目投资备案表

附件4达州市及通川区国土空间规划委员会会议纪要

附件5入园证明及租赁协议

附件6四川省环境保护厅关于印发《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》审查意见的函

附件7《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》专家论证意见

附件8项目水性丙烯酸乳液测试报告

附件9项目环境监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陶瓷纤维新材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-511702-04-01-598758 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭宗新 | 联系方式 | 15065789395 |
| 建设地点 | 四川省达州市通川区罗江镇魏兴社区科创路1号 |  |  |
| 地理坐标 | （107度30分47.286秒，31度20分15.729秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3034隔热和隔音材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30（56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303） |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 通川区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2308-511702-04-01-598758】FGQB-0117 号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 92 |
| 环保投资占比（%） | 0.92 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（用海）（m2） | 5508 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）相关要求，对照表1专题评价设置原则，本项目专题评价设置情况见下表所示。 表 1-1 本项目专题评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置该类别 的专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水排入污水处理厂处理，为间接排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目涉及的有毒有害易燃易爆的危险物质没有超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目由市政管网供水，不涉及取水口; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | - 、规划名称：《达州魏蒲产业新城总体规划（2014~2030）》（该总体规划包含了北部和南部，其中南部为达州市农产品加工集中区）； 审批机关：达州市人民政府； 审批机关名称及文号：达州市人民政府关于《达州魏蒲产业新城总体规划（2014~2030）》的批复（达市府函[2010]195号）。 （二）、规划名称：《达州市环城路二期及环凤产业大道沿线区域控制性详细规划》； 审批机关：达州市国土空间规划委员会（2022年08月27日经2022年第8次会议审议调整通过） （三）、规划名称：《四川达州通川经济开发区总体规划（2022-2035）》； 审批机关：达州市通川区国土空间规划委员会（2023年07月5日经2024年第二次会议审议通过） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》； 审查机关：四川省环境保护厅 审查文件名称及文号：关于印发《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2013〕66号） 《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》专家论证意见（2021年3月31日） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与哈创科技（达州）智能制造产业园符合性分析 - 哈创科技（达州）智能制造产业园位于达州市农产品加工集中区西南侧仓储物流组团，目前暂属于达州市农产品加工集中区中的小园区，根据2022年达州市国土空间规划委员会第八次常务会会议纪要，以及《四川达州通川经济开发区总体规划（2022-2035）》，调整哈创科技（达州）智能制造产业园用地为工业用地，哈创科技（达州）智能制造产业园主要是遴选具有上市潜力的智能制造、航空航天、新材料、新能源等专精特新企业，打造智能制造与专精特新产业集群高地和“零碳”示范产业园区。哈创科技（达州）智能制造产业园规划用地面积180020.59平方米，总建筑面积125684.19平方米，建设内容包含实验室、研发厂房、生产厂房及配套设备用房等。本项目为陶瓷纤维新材料生产，符合哈创科技（达州）智能制造产业园入园要求。 - 本项目位于达州市农产品加工集中区-哈创科技（达州）智能制造产业园内，属于园中园。哈创科技（达州）智能制造产业园未做规划环评，本次环评结合达州市农产品加工集中区规划环评进行符合性分析。 - 2、与规划及规划环评符合性分析 - 达州市农产品加工集中区位于达州市城市西北部，规划用地东南以达陕高速以东郭家梁为界，北至蒲家、龙滩、独寨一线，西至襄渝铁路及复线，南部以凤凰山为界，总用地面积为13.8km2，确定达州市农产品加工集中区产业定位为三大类：农产品加工、食品、医药，配套发展物流。 - 规划定位 - 达州市农产品加工集中区定位为以农产品加工、食品、医药为主导，配套发展物流的现代工业规划区，达州城市北部重要产业增长极，达州市级城市化、工业化两化互动示范区域，宜业、宜居的“双宜”之城。“宜业之城”：通过产业组合优化、政策改善等方式形成良好的工业发展氛围，吸引更多的现代工业产业落户；“宜居之城”：结合魏兴镇的城镇化发展，以工业化带动城市化，城市化为工业化提供良好的生活服务功能，从而实现产业发展与城市发展相得益彰的良好局面。现代工业与吸纳带居住模式相结合，形成以工业社区为主要模式的新都市，改变以往工业区环境恶劣的缺点，形成环境优美、居住舒适的田园城市。 - 功能分区 - 达州市农产品加工集中区功能分区包括公共服务功能区、科技研发组团、居住组团、仓储物流组团、农产品加工组团、食品组团和医药组团。 - 公共服务功能区：位于规划区中部，南接景观湖，北至大坪村澄子盖，涵盖了行政办公、商贸服务、信息咨询等若干公共服务功能，形成整个工业集中区的公共功能集中区，较易发挥聚集经济。 - 科技研发组团：位于基地中北部，大坪村石庙、龚家湾片区，结合南部水系布置滨水景观，并引入组团内部，形成良好的工作办公环境。 - 西侧居住组团、东侧居住组团：位于基地中、东部，包括汉渝公路东侧现状保留建筑。区内景观良好，生态优越，具有集中建设生活居住区的优良条件。 - 仓储物流组团：位于基地西南部，紧靠达陕高速下道口及魏复路，交通条件极为优越，地势较高，适宜集中布置仓储物流用地。 - 农产品加工组团：位于基地西北部和东南部，西北部区域北靠山体，南临居住组团，用地条件较为平坦高爽，适于农产品加工区产业发展。并且南靠达陕达巴高速，西部有襄渝铁路及复线，北靠蒲家镇，用地条件较好，交通较为便利。 - F、食品组团：位于基地东北部，用地条件平坦高爽，适于食品产业发展。 - G、医药组团：位于基地南部，南靠凤凰山森林公园，西接仓储物流园区，北陕达巴高速，用地局部坡度较大，靠近仓储物流园区，物资储运较为方便。 - （3）清洁生产门槛 - 规划区入驻企业必须采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等各项指标均应达到清洁生产二级水平或国内先进水平。 - （4）产业准入要求 - 根据《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》，禁止以下产业入驻园区： ◆禁止新建不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目。国家明令禁止的“十五小”“新五小”企业及工业设备落后、污染严重，且污染物不能进行有效治理的项目； ◆禁止新建项目清洁生产水平达不到行业清洁生产标准二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目； ◆禁止新建不符合国家及省、市重金属污染防治规划要求的项目； ◆禁止引入与周边生活空间冲突或环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目； ◆禁止新建不符合集中区能源结构及不符合国家/省/市大气污染防治要求的项目，禁止新建燃煤锅炉和生物质燃料锅炉； ◆禁止引入生产《危险化学品目录》中的剧毒品的项目； ◆主导产业以农产品加工、食品、医药为主导，配套发展物流的现代工业集中区。其中，农产品加工业禁止发展屠宰和白酒酿造，医药产业禁止引入合成制药和发酵制药，现代物流业禁止引入化工物流。 - ◆与园区主导产业不相容的项目。 - 鼓励以下产业入驻园区： - ◆符合园区主导产业的项目； - ◆与园区主导产业相配套，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。 - 允许以下产业入驻园区： - ◆不属于上述鼓励类、禁止类，与园区主导产业不相排斥和不矛盾、不形成交叉影响的，符合产业政策、选址与周围环境相容的其他项目。 （5）“《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》专家论证意见 ” 2021年3月31日，达州市农产品加工集中区管委会主持召开了《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》专家论证会。明确“达州市农产品加工集中区的产业定位为三大类：农产品加工、食品、医药，配套发展物流 ”。原则上继续执行原规划环评环境准入负面清单，引入非主导产业项目需与主导产业相容。 - 本项目位于达州市农产品加工集中区-仓储物流组团-哈创科技（达州）智能制造产业园，根据2022年达州市国土空间规划委员会第八次常务会会议纪要，调整哈创科技（达州）智能制造产业园用地为工业用地，本项目主要生产陶瓷纤维新材料，属于隔热和隔音材料制造，不属于达州市农产品加工集中区鼓励类、禁止类项目，与达州市农产品加工集中区主导产业不相排斥和不矛盾、不形成交叉影响，符合产业政策，选址与周围环境相容。同时，本项目属于新材料制造，符合哈创科技（达州）智能制造产业园入驻智能制造、航空航天、新材料、新能源等专精特新企业的要求，因此，项目属于达州市农产品加工集中区允许入驻园区企业，且属于规划调整后哈创科技（达州）智能制造产业园鼓励入园企业。项目已取得四川达州通川经济开发区管委会出具的入园证明，同意企业入园。 - 综上所诉，本项目符合《四川达州通川经济开发区总体规划（2022-2035）》《达州魏蒲产业新城总体规划（2014~2030）》《达州市环城路二期及环凤产业大道沿线区域控制性详细规划》《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》等相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修改版），本项目属于“C3034隔热和隔音材料制造”，生产陶瓷纤维隔热材料，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于该目录中鼓励类、限制类及淘汰类建设项目，属于允许类建设项目，且本项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列，符合相关产业政策。 本项目已取得四川达州通川经济开发区管委会出具的入园证明，并在全国投资项目在线审批监管平台进行备案，备案机关为通川区发展和改革局，备案号：川投资备【2308-511702-04-01-598758】FGQB-0117号。 因此，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、国土空间规划符合性分析 本项目位于哈创科技（达州）智能制造产业园内，根据《四川达州通川经济开发区总体规划（2022-2035）》以及2022年达州市国土空间规划委员会第八次常务会会议纪要，调整哈创科技（达州）智能制造产业园用地为工业用地，根据达州市通川区国土空间规划委员会2024年第一次全委会会议纪要，会议议定同意本项目厂房建设设计方案，本项目符合国土空间规划要求。 因此，本项目符合国土空间规划。 3、与“三线一单”符合性分析 根据四川省生态环境厅“三线一单”应用平台导出的《四川省“三线一单”符合性分析报告》，并结合据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号）要求，本项目属于污染影响类项目，位于工业园区内，园区规划环评未开展“三线一单”符合性分析，但园区跟踪环评开展了“三线一单”分析，本项目“三线一单”分析如下。 （1）项目涉及的环境管控单元 通过四川省政务服务网“三线一单”符合性分析系统进行比对分析，本项目涉及环境管控单元6个，涉及的管控单元详见表1-2。 表1-2 本项目涉及环境管控单元情况一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51170220002; 达州市农产品加工集中区; 达州市; 通川区; 环境管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5117022210001; 州河通川区车家河控制单元; 达州市; 通川区; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117022310001; 达州市农产品加工集中区; 达州市; 通川区; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117022540001; 通川区禁燃区; 达州市; 通川区; 自然资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5117022550001; 通川区自然资源重点管控区; 达州市; 通川区; 自然资源管控分区; 自然资源重点管控区. YS5117022530001; 通川区城镇开发边界; 达州市; 通川区; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. （2）与达州市及通川区生态环境管控要求的符合分析 根据《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），确立了优先保护、重点管控、一般管控单元的总体生态环境管控要求，项目位于达州市通川区工业重点管控单元，其总体生态环境管控要求如下： 表1-3 达州市及通川区总体生态环境管控要求一览表 行政区划; 发展定位与目标; 区域突出生态环境问题; 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求. 达州市; 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》要求，贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，深化落实中共四川省委十二届二次全会对达州市提出的“万达开天然气锂钾综合利用集聚区，东出北上国际陆港枢纽，组团培育川东北省域经济副中心”战略定位，深度融入成渝地区双城经济圈、协同推进川渝万达开地区统筹发展，贯彻达州第五次党代会及五届二次、三次、四次、五次全会精神，坚持“四化同步、城乡融合、双园驱动、一核两翼”，坚持新发展理念，坚持以人民为中心，坚持一切从实际出发，按照高质量发展要求，体现综合性、战略性、协调性、基础性和约束性，实现达州市国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。; 1、水环境方面：由于污水处理设施运行不正常、农村面源污染、市县城市污水直排、溢流等问题导致中小流域水质较差，其中通川区魏家河、双龙河，大竹县平滩河、东柳河、石桥河水质还处于Ⅳ类到劣Ⅴ类之间。2、大气环境方面：一是达州主城区四面环山，导致污染物聚集和累积速度快，扩散慢；二是钢铁、火电、化工等重化工业围城严重，主城区及周边工业废气排放和燃煤消耗总量居高不下；三是城市精细化管理不到位。建筑工地、道路扬尘、柴油货车、餐饮油烟等污染管理不精细，面源污染量大面宽。; 1.长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。2.严控产业转移环境准入。3.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。4.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。5.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。6. 钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。. 通川区; - 通川以“一轴两翼七支点”为媒，坚持 2035年城市规模“建设双160”的发展任务，利用工业集中区升格为省级经开区的重大契机，着力构建“一区六园一基地”产城融合发展模式，增强工业发展基础，创造产业发展新动力、新空间；突出打造柳家坝、明月江城市新区，持续增强城市发展品质及招商引资吸引力，助力达州“建设双 300”、川东北经济区及全省经济副中心目标的实现。; - 1、辖区工业企业污染较为严重。辖区工业园区中的工业企业，因企业规模大，污染物排放总量高，造成辖区存在大气污染现象；辖区扬尘、尾气污染未有效控制。城市建设快，基础设施建设及房产开发等施工场地落实扬尘抑尘管控措施不到位，导致辖区扬尘较为突出。脏车入城现象和道路破损未及时修复仍然存在。机动车保持有量剧增尾气污染大；秸秆资源化无害化处理滞后，秸秆焚烧现象时有发生；时令性污染未有效根治，中元节祭祀、岁末年初熏制腌腊制品等现象还未根治。2、辖区部分集中式饮用水源水质不达标，因多为水库 - 型饮用水源，水体流动性差，加之天然水量少、缺水问题较为突出，短期内难以找到替代水源，枯水期易出现水质不达标现象。辖区部分养殖户粪污处理设施设置不规范。; - 1. 优化调整产业布局，以细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）污染协同控制为重点，全面开展挥发性有机物（VOCs）治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。2. 调整农作物种植结构，加强农业氨污染控制，大力发展节水农业。3. 加强建筑工程日常监管，对重点环节采取遮盖、洒水、封闭等措施控制扬尘排放。提高道路硬化率，减少道路起尘源。推动非道路移动机械达标排放示范企业建设。4. 建立健全农业节水体系，推广使用节水灌溉技术，探索乡镇、农村生活污水资源化还田利用。大力开展沿河畜禽养殖污染整治，实现畜禽粪污减量化排放、无害化处理和资源化利用。. 本项目属于隔热和隔音材料制造，不属于钢铁、造纸等高污染项目，本项目位于工业园区内，不涉及矿山开采，污染物涉及VOCs废气，经处理后可实现达标排放，符合达州市及通川区总体生态环境管控要求。 项目与达州市生态红线关系图中位置关系，与所在区域管控单元相对位置见下图。 项目所在地 图 1-1 项目与达州市生态红线分布图的位置关系（调整后） 项目所在地 图 1--2 项目与达州市环境管控单元的位置关系 |

| 其他符合性分析 | 项目所在地 图 1--3 项目与所在区域管控单元相对位置图 （3）生态环境准入清单符合性分析 本次评价参照四川省政务服务网“三线一单”符合性分析系统分析结果，分别从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度进行管控要求符合性分析，详见表1-4。 表 1-4 本项目与所涉及环境管控单元符合性分析一览表 类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH51170220002达州市农产品加工集中区; 普适性清单管求控要; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。; 本项目为隔热和隔音材料制造，不属于化工、造纸等项目，符合园区规划环评准入要求，将按要求申请VOCs总量指标，不属于禁止、限制开发建设活动。; 符合. 限制开发建设活动的要求 -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS的项目实施现役源2倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。. 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。. 其他空间布局约束要求：/; /; /. 污染物排放管控; 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.55805t、SO212773t、NOx11892t、VOCs13969t; 本项目生产废水经处理后回用，更换产品批次生产废水处理后罐车拉运排入污水处理厂，待污水管网建成后，排入污水处理厂，生活污水罐车拉运排入污水处理厂，待污水管网建成后，排入污水处理厂处理，将按要求申请VOCs总量指标。; 符合. 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。. 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移. 污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、氨氮排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防治工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防治工作方案》。 落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染防治攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。; 项目所在区域上一年度水环境质量、空气质量年平均浓度达标。VOCs经UV光氧催化+活性炭吸附后，能达标排放，固废处置合理，不涉及使用燃煤等高污染物燃料。; 符合. 环境风险防范; 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。; 本项目不涉及; 符合. 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。 用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目不涉及及有毒有害、易燃易爆物质，建成后将按要求编制突发环境风险应急预案。; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准; 本项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》要求; 符合. 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治； -全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 -对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。; 本项目使用能源为电能; 符合. 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 本项目使用能源为电能; 符合. 其他资源利用效率要求：/; /; /. 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 现代物流业禁止引入化工物流其它同达州市工业重点管控单元要求 限制开发建设活动的要求 在引入食品、医药企业时须充分考虑污染特征以及外环境情况等因素，必要时设置相应的卫生防护距离，以确保魏兴场镇不受到周边企业的污染影响其它同达州市工业重点管控单元要求 允许开发建设活动的要求：/ 不符合空间布局要求活动的退出要求 项目入驻时，优先布局于集中区南北向主干道西面工业用地范围，南北向主干道东侧规划工业用地作为远期备用发展用地执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他空间布局约束要求：/; 本项目为隔热和隔音材料制造，未使用集中区远期备用发展用地。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水排放综合标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放，其它同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 执行达州市工业重点管控单元总体要求 新增源排放标准限值 其他同达州市工业重点总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他污染物排放管控要求：/; 项目生产废水经处理后回用，更换产品批次生产废水处理后罐车拉运排入污水处理厂，待污水管网建成后，排入污水处理厂，生活污水罐车拉运排入污水处理厂，待污水管网建成后，排入污水处理厂处理，废气、噪声能做到达标排放，固废处理合理。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 风险源与环境敏感区保持合理的空间距离，要求各企业原辅料贮运及生产过程中不得构成《危险化学品重大危险源辨识》中一、二级重大危险源，杜绝危化品泄漏、事故排放等。其它同达州市工业重点管控单元总体要求 企业环境风险防控要求 风险源与环境敏感区保持合理的空间距离，要求各企业原辅料贮运及生产过程中不得构成《危险化学品重大危险源辨识》中一、二级重大危险源，杜绝危化品泄漏、事故排放等。执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他环境风险防控要求：/; 本项目不涉及一、二级重大危险源，将采取相应的环境风险防控措施，满足环境风险防控要求。; 符合. 资源开发效率; 水资源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市工业重点总体准入要求; 本项目由供水管网供水，使用能源为电能。; 符合. YS5117022210001州河-通川区-车家河-控制单元; 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目隔热和隔音材料制造，不属于禁止、限制开发建设活动。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 本项目生产废水经处理后回用，更换产品批次生产废水处理后罐车拉运排入污水处理厂，待污水管网建成后，排入污水处理厂，生活污水经由化粪池收集后罐车拉运污水处理厂处理，待污水管网接通后，排入市政污水管网。; 符合. 环境风险防控; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。; 本项目为隔热和隔音材料制造，不属于化工项目。; 符合. 资源开发效率; 加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。; 本项目为隔热和隔音材料制造，不属于高耗水项目; 符合. YS5117022310001达州市农产品加工集中区; 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目位于工业园区，不属于禁止、限制开发建设活动。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求：/; 本项目废气主要为VOCs，使用低VOCs水溶性材料，废气处理后能做到达标排放，能满足VOCs治理要求。; 符合. 环境风险防控：/. 资源开发效率要求：/. YS5117022530001通川区城镇开发边界; 单元特性管控要求; 空间布局约束; 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批; 本项目位于工业园区内，不涉及占用河道、湖面、滩地等。; 符合. 污染物排放管控：/. 环境风险防控：/. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; 本项目位于工业园区内，为隔热和隔音材料制造，使用能用为电能。; 符合. YS5117022540001通川区高污染燃料禁燃区; 单元特性管控要求; 空间布局约束; 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展; 本项目为隔热和隔音材料制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 污染物排放管控：/. 环境风险防控：/. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 其他资源开发效率要求; 本项目位于工业园区内，能源使用电能，污染物达标排放。; 符合. YS5117022550001通川区自然资源重点管控区; 单元特性管控要求; 空间布局约束：/. 污染物排放管控：/. 环境风险防控：/. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; 本项目位于工业园区内，能源使用电能，污染物达标排放。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 4、与大气相关法规、规范符合性分析 表 1-5 与大气污染防治等相关规划符合性 大气污染防治规划文件; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）; 第四十五条产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目调胶配胶工序在封闭车间内进行，负压收集有机废气，与施胶、烘干产生的有机废气一起通过UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒排放。; 符合. 《大气污染防治行动计划》（国发 [2013]37号）; 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开 展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目使用低VOCs水性乳液，产生的有机废气采取UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒排放。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环 大气[2019]53号）; 重点是含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备管线组件泄露、敞开面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设 备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集 等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目VOCs物料储存于密闭的容器中，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时加盖、封口，保持密闭；VOCs采用UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒排放; 符合. 企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂；采用一次性活性炭吸附技术 的，应定期更换活性炭；推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。; 本项目采用低VOCs水性乳液，产生的VOCs采取UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒排放。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。; 本项目使用低VOCs水性乳液，产生的有机废气采取UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒排放。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》; 严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制，提高涉及VOCs排放环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区。新、改扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。扎实推进重点领域VOCs治理。 加强VOCs的收集和治理，严格控制生产、储存、装卸等环节的排放。; 本项目VOCs物料储存于密闭的容器中，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时加盖、封口，保持密闭；项目在密闭车间内丝印、烘干。VOCs采取UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒排放。; 符合. 《达州市打赢蓝天保卫战实施方案》; 新（改、扩）建涉及VOCs排放的项目，从原料材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶粘剂、油墨等原辅料材料，配套改建生产工艺。扎实推进重点领域VOCs治理。 加强VOCs的收集和治理，推进石油、医药、农药等化工类，汽车制造、机械设备制造、家具制造等工业涂装类，包装印刷等行业VOCs综合治理。; 本项目使用低VOCs水性乳液，产生的有机废气采取UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒排放。; 符合. 5、与水污染防治相关法律法规符合性分析 本项目与水污染防治相关法律法规符合性分析见下表。 表1-6与水污染防治相关法律法规符合性分析 文件; 要求; 本项目; 是否符合. 《水污染防治行动计划》 （国发〔2015〕17号）; 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目属于隔热和隔音材料制造，不属于“十小”企业。; 符合. 调整产业结构。依法淘汰落后产能。; 对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许类。. 推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭; 项目属于隔热和隔音材料制造，不属于污染较重的企业。. 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》; 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 项目建成后将按要求完善排污许可证的手续。. 禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目固体废物严格按照相关要求进行收集和处置。. 嘉陵江流域产业结构和布局应当与流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在嘉陵江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向嘉陵江流域转移。; 本项目生产废水经沉淀后回用，更环废水定期拉运园区污水处理厂处理，待污水管网接通后，经污水管网排入园区污水处理厂处理，生活污水经由化粪池收集后罐车拉运污水处理厂处理，待污水管网接通后，排入市政污水管网，不属于重污染企业和项目。. 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区及准保护区。. 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动. 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。. 6、与噪声污染防治相关法律法规符合性分析 本项目与噪声污染防治相关法律法规符合性分析见下表。 表1-7与噪声污染防治相关法律法规符合性分析 文件; 要求; 本项目情况; 是否符合. 《中华人民共和国噪声污染防治法》; 第二十四条 新建、改建、扩建可能产生噪声污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 本项目将依法进行环境影响评价; 符合. 第二十五条 建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 建设项目在投入生产或者使用之前，建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的噪声污染防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。未经验收或者验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。; 本项目噪声污染防治设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设完成后，将依法进行验收。. 第三十六条 排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表。 实行排污许可管理的单位，不得无排污许可证排放工业噪声，并应当按照排污许可证的要求进行噪声污染防治。; 本项目通过加强设备的维修、保养和管理，设置封闭生产加工区，加强建筑隔声，降低噪声，建设完成后将按要求申请排污许可证。. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》; 1.开展声环境功能划定和评估。 7.优化噪声敏感建筑物建设布局。科学规划住宅、学校等噪声敏感建筑物位置，避免受到周边噪声的影响。8．严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。; 本项目位于工业园区，为3类声环境功能区。项目周边无学校等噪声敏感建筑物，项目积极开展环评，落实污染防治措施，建成后将依法开展环境保护验收。; 符合. 7、外环境关系及选址合理性分析 本项目位于达州市通川区罗江镇魏兴社区科创路1号，达州市农产品加工集中区-仓储物流组团。项目东侧220-500m为凤尾村居民（约25户，75人），东南侧350-500m为凤尾村居民（约9户，27人）；项目南侧为园区待建空地；项目西北侧230m为高速公路收费站，项目西侧为四川通纤新材料有限公司（主要从事汽车排气系统衬垫和隔热材料的生产销售）、德易（达州）智能制造有限公司（主要从事专业设备制造和技术开发服务）、金捷利智慧物联科技（达州）有限公司（主要从事互联网数据服务、计算机软硬件制造销售）等工业企业；项目北侧45-200m袁家湾居民（约12户，36人）。项目最近地表水体为魏家河（汇入州河），位于项目东北侧约830m，项目区河段无饮用水水源保护区、饮用水取水口，无涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地等，此河段主要功能为泄洪、纳污。 本项目周边企业以智能制造企业为主，无食品、药品等企业。项目建成后，产生的污染物主要为噪声、废气、废水、固废。噪声通过采取隔声、减震、选用低噪声设备等措施可以实现达标排放，高噪声生产设备尽量靠南侧布置，减少对北侧居民的影响；废气主要为调胶配胶、施胶及烘干产生的VOCs，通过“UV光氧催化+活性炭吸附”的处理工艺处理后，通过15米高的排气筒排放。项目同一批次产品生产废水经“沉淀+压滤”处理后回用，不同批次产品生产需更换用水，更换废水经“沉淀+压滤”处理后拉运园区污水处理厂处理，待污水管网接通后，经污水管网排入园区污水处理厂处理，生活污水经由化粪池收集后罐车拉运污水处理厂处理，待污水管网接通后，排入市政污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。固废经收集后合理处置，不会对环境造成明显的影响。 本项目所在不属于基本农田保护区，周围无风景名胜区、旅游景区、军事管理区、水厂以及水源保护区等，外环境无重大环境制约因素。符合达州市农产品加工集中区产业规划、用地规划，符合园区准入条件，与区域环境相融。 综上所述，从环保角度考虑，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 - 四川中耐纤维有限公司成立于2023年5月，从事陶瓷纤维新材料生产及销售，主要生产陶瓷纤维毯、毡，产品可用于航天、钢铁、石化的高温绝热保温，军用设备防火绝热，工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温，汽车衬垫，高温垫片等。为满足市场的需求，公司拟投资10000万元，租用标准厂房，购置不锈钢立式碎浆及浆池搅拌器、成型脱水机、施胶及烘干机等设备进行陶瓷纤维制品、隔热材料的生产加工，共设6条生产线，建成年产9000吨陶瓷纤维新材料的生产能力。 - 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“60隔热和隔音材料制造308”中“其他”类别，本项目应编制环境影响报告表。为此，四川中耐纤维有限公司委托我公司承担本项目环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对该项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响预测基础上，按有关技术规范和指南编制了本项目的环境影响报告表。 - 2、项目组成 - 项目基本情况 项目名称：陶瓷纤维新材料生产项目 建设单位：四川中耐纤维有限公司 建设性质：新建 建设地点：达州市通川区罗江镇魏兴社区科创路1号 总投资：10000万元 工作制度：年工作300天，每天两班，每班工作8小时 职工人数：员工50人 - 项目建设内容及产品方案 建设内容：项目总建筑面积约5508m2，购置不锈钢立式碎浆及浆池搅拌器、成型脱水机、施胶及烘干机等设备，建设陶瓷纤维新材料生产线6条（4条非膨胀性陶瓷纤维制品，2条膨胀性陶瓷纤维制品），形成年产9000吨陶瓷纤维新材料生产能力。 产品方案：项目产品方案及规模见表2-1。 表2-1项目产品方案 序号; 产品名称; 设计生产能力（t/a）; 年运行时数（h）; 质量标准. 1; 膨胀性陶瓷纤维制品（毯、毡）; 3000; 300*16=4800h; 《耐火材料 陶瓷纤维及制品》（GB/T3003-2006）. 2; 非膨胀性陶瓷纤维制品（毯、毡）; 6000. 合计; /; 9000. - （3）建设内容 项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。项目建设内容及主要环境问题详见表2-2。 表2-2项目组成及主要环境问题 项目名称; 主要建设内容; 主要环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 生产车间; 1层，钢结构，建筑面积约5508m2，购置不锈钢立式碎浆及浆池搅拌器（2台）、成型脱水机（2台）、施胶机（6台）及烘干机（2台）等设备，建设6条生产线，年产9000吨陶瓷纤维制品（毯、毡）。; 噪声、废气、废水、固废; 废气、噪声、废水、固废. 办公生活设施; 办公区; 4间，位于厂房内北侧，分别为办公室、员工休息区、工具库房、检验室（物理抽检），建筑面积约130平。; 生活污水、生活垃圾. 辅助及公用工程; 供水系统; 市政管网供水; /. 供电系统; 市政电网供电; /. 原料堆场; 位于厂房内北侧，面积约800m2。. 成品堆场; 位于厂房内西侧、南侧，面积约2000m2。. 环保 工程; 废水治理; 同批次产品生产废水经“回水池（2个，单个容积30m3）+污水池（1个，容积300m3）+压滤+清水池（1个，容积300m3）”处理后回用，批次产品生产需更换用水，更换废水废水经“回水池+污水池+压滤”处理后拉运污水处理厂处理，待污水管网接通后，通过市政污水管网，进入魏兴场镇污水处理厂处理达标后排放。; 污泥. 生活污水通过化粪池（容积10m3）收集后拉运污水处理厂处理，待污水管网接通后，通过市政污水管网，进入魏兴场镇污水处理厂处理达标后排放。. 废气治理; 有机废气：调胶配胶废气设置封闭调胶配胶间，废气通过负压收集后与施胶、烘干废气（设备自带废气收集管道）一起通过UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）处理达标后排放。; 废活性炭. 固废处置; 生活垃圾设垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；危废暂存间位生产厂房内西北角，建筑面积约40m2，地坪铺设防渗材料，内设专用收集容器，各危险废物分类收集暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置。一般工业固废暂存间位于生产厂房西北侧，危废暂存间旁，建筑面积约80m2，地面采取硬化措施.; 环境风险. 噪声污染防治; 选择低噪声设备，以降低产噪设备的噪声级；合理进行设备布局，将高噪声设备布置于厂房中部、南部，尽量远离北侧居民；所有的生产设备及动力设备安装在厂房内，主要噪声设备进行基础减振、重点区域设置隔声板/罩进行隔声；加强设备检修维护，维持设备处于良好的运转状态。; /. 地下水、土壤污染防治; 按照相关要求进行分区防控措施，重点防渗区采用与Mb=6m，渗透系数K≤1×10-10cm/s等效的防渗措施（采取防渗混凝土+2mm厚HDPE膜进行防渗或涂刷2mm厚环氧地坪进行防腐。; /. - 2、项目原辅料及用量 项目原辅材料及能耗情况见表2-3所示。 表2-3主要原辅材料及能耗情况表 类别; 物料名称; 规格/主要成分; 最大存储量（t）; 年耗量（t/a）; 备注. 原辅材料; 陶瓷纤维; 硅酸铝; 500; 7200; 纤维形固态50kg袋装. 蛭石; 硅酸盐矿物; 150; 1748.4; 颗粒形固态50kg袋装. 水性丙烯酸乳液; 改性丙烯酸树脂等; 30; 600; 乳液状200kg桶装. 能源; 自来水; 0.3-0.5MPa; --; 18986; 市政自来水管网. 电; 220/380; --; 约480万度; 电网. 表2-4主要原辅料理化性质、毒理及危险特性表 序号; 物料名称; 理化特性; 毒性及危险性. 1; 陶瓷纤维; 陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料，主要成分为硅酸铝，具有重量轻、耐高温（1425℃）、热稳定性好、导热率低、比热小、耐机械震动、保温绝热性能良好、高温绝热性能良好、无毒性等优点，因而在机械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、电子等行业都得到了广泛的应用。丝纤维一般为100-200mm。; /. 2; 蛭石; 蛭石是一种天然、无机，无毒的硅酸盐类矿物质，密度2.4~2.7g/cm3；其在高温作用下会膨胀，把蛭石加热到300℃时，它能膨胀20倍并发生弯曲；蛭石可用作建筑材料、吸附剂、防火绝缘材料、机械润滑剂、土壤改良剂等，且具有很强的保温隔热性能，用途广泛。; /. 3; 丙烯酸树脂(C3H4O2)n; 无色或有色流体，有特殊芳香味；熔点-47.9℃，沸点139℃，相对密度（水＝1）0.86，相对蒸汽密度（空气＝1）3.66，闪点25℃，引燃温度525℃，爆炸极限1.1-7.0%。经改性并与水混溶后的水性丙烯酸乳液为乳白色带蓝色荧光乳状液体，pH7-8，分子量2000-10000，相对密度(水=1)1.05-1.15。; 丙烯酸树脂：该品为易燃液体；大鼠经口LD505000mg/kg；兔经LD5014100mg/kg。 水性丙烯酸乳液：基本无毒性，进入眼睛时，会产生由于异物引起的疼痛，无其它毒害现象，碰上皮肤时，无不良反应。. - 3、主要生产设备 本项目主要工艺设备选型以能保证产品质量为前提，在满足清洁生产、节能减排、提高生产效率前提下采用国内先进的生产设备。本项目所用设备情况见下表。 表2-5项目生产主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量（台套）; 备注. 1; 生产设备; 不锈钢立式打浆机; 3.5 m3（18.5kW）; 6; 解离纤维. 2; 浆池搅拌器; 11KW-1/7.5KW-2; 6; 浆料搅拌. 3; 送浆泵; 7.5KW; 6; 送浆. 4; 倒浆泵; 7.5KW; 6; 倒浆. 5; 高位泵; 11KW; 6; 浆料输送. 6; 回水泵; 11KW; 1; 回水. 7; 清水泵; 7.5KW; 1; 输送清水. 8; 清洗泵; --; 1; 冲洗. 9; 配胶调胶桶; D1500×H1500 (不锈钢半封闭桶); 2; 轮流倒用. 10; 成型机; 15#不锈钢矩形管; 2; 挤压成型. 11; 施胶机; 15#不锈钢矩形管; 6; 真空施胶. 12; 微波烘干机; 31000*1900*170 （200KW）; 2; 烘干. 13; 远红外烘干机; 16000*1900*170 （60KW）; 2; 烘干. 14; 环保设备; 废水处理设备; 回水池、沉淀池、压滤机、清水池; 1; 混凝、沉淀、压滤等. 15; 废气处理设备; UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒; 1; 设计风量20000m3/h. 4、物料平衡分析 项目营运期的物料平衡见下表2-7。 表2-7项目营运期的物料平衡表 序号; 投入; 产出. /; 名称; 年用量（t）; 名称; 年产量（t）. 1; 陶瓷纤维; 7200; 膨胀性陶瓷纤维制品; 3000. 2; 蛭石; 1748.4; 非膨胀性陶瓷纤维制品; 6000. 3; 水性丙烯酸乳液; 600; 边角料及不合格产品; 540. 5; VOCs; 8.4. 合计; /; 9548.4; /; 9548.4. 5、水平衡分析 项目用水包括职工办公生活用水及生产过程中的调胶配胶用水、打浆配浆用水、冷却循环补充用水、设备清洗用水。 ①生活用水 - 项目员工人数为50人，不设食宿，参考四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中的用水定额，项目生活用水按50L/人·d计算，则生活用水2.5m3/d，废水排放系数取80%，则生活污水产生量为2m3/d。 - ②调胶配胶用水 - 本项目将外购的含固量为约40%的成品水性丙烯酸酯乳液与水定量投入配胶槽内，进行混合稀释成相应浓度备用，混合后胶液含固量约5%，水性丙烯酸酯乳液用量为600t/a，则混合后胶液总量为4800t/a，则补充新鲜水4200t/a（14t/d），施胶烘干后，全部蒸发。 - ③打浆配浆用水 - 打浆罐中放入定量的水和相应纤维，搅拌均匀后放入配浆池，再加适量水配制一定的浓度，再放入储浆池备用，原料纤维与水的投料比约为1:135，原料纤维用量为24t/d，则打浆配浆用水为3240m3/d，项目日工作16小时，生产用水循环使用，每2小时循环1次，则单次用水量为405m3，生产废水产生系数按90%计，则生产废水产生量约364.5m3/d，则每日补水40.5m3。在生产下一批次产品时，生产用水更换，更换废水经混凝、沉淀压滤后由罐车拉运污水处理厂处理，待污水管网接通后，排入污水处理厂处理。 - ④冷却系统补充用水 - 为防止烘干设备温度过高，设有两座循环冷却塔进行设备降温，单座冷却塔水量约25m3，循环冷却水蒸发量按冷却塔容量的16%计，蒸发量约8m3/d，则每日补水8m3。 ⑤设备清洗用水 本项目设备清洗用水通过类比同类项目及业主提供的资料，设备清洗用水6m3/d，废水产生系数按90%计，则设备清洗废水产生量约5.4m3/d，经混凝、沉淀、压滤后回用于生产。 项目水平衡如下： 图2-1项目水平衡图 单位m3/d 6、平面布置合理性分析 - 本项目位于标准厂房内，大致呈矩形布置。按照整个生产的要求进行功能分区，主要设置有办公区、加工区、原料区、成品区等。本项目原料堆场位于厂区东北部，加工区位于厂区东南部，由东向西依次为打浆罐、储浆池、配浆池、施胶机、烘干机、裁切机。成品区位于厂区西南部，办公区位于厂区北部。将高噪声生产设备尽量靠南侧布置，尽量远离北侧居民，减小噪声对北侧居民的影响。项目所在地主导风向为东北风，将废气排气筒设置在厂房西南侧，减少了废气对东侧、北侧居民的影响 本项目平面布置总体布局基本合理，功能分区明确，生产工艺合理和物流顺畅，满足项目生产的环境要求及环保、消防、安全、卫生等有关规范的要求。 综上，本项目总平面布置布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程及产排污环节 （1）运营期工艺流程 本项目产品4条非膨胀性陶瓷纤维制品，2条膨胀性陶瓷纤维制品，仅膨胀性陶瓷纤维制品在成型脱水环节需加入蛭石，两种产品生产工艺流程及生产设备装置基本一致。 项目各类产品生产工艺流程及其主要产污环节详见图2-2。 图2-2项目生产流程及产污环节图 工艺流程简述： 打浆、配浆：打浆罐中放入定量的水和相应纤维，搅拌均匀后放入配浆池，再加适量水配制一定的浓度，再放入储浆池备用（陶瓷纤维与水的投料比一般为1:120～150，平均为1:135)，此过程污染物主要为沉渣及噪声。 成型（脱水）：将储浆池中的浆液真空抽到成型箱进行真空过滤脱水（膨胀型衬垫产品在成型箱内成型时，需另外真空投加少量蛭石，并确保蛭石与纤维的充分混合，以增强纤维的吸水膨胀）；在该成型及真空脱水过程中，滤出水排至回水池并重复利用于打浆配浆。该过程污染物主要为滤出水及噪声。 调胶配胶：在调胶配胶室内，将外购的含固量为40%的成品水性丙烯酸酯乳液与水定量投入配胶槽内，进行混合稀释成相应浓度，再放入工作胶液槽贮存备用(工作胶液含固量控制在2-7%，即平均在5%左右)；该过程将产生少量槽边挥发性有机废气（VOCs）及机械搅拌噪声。 施胶渗透：首先开启施胶机真空系统，让施胶机内部形成负压环境，然后将成型脱水后的纤维料输送进施胶机，同时将配好的丙烯酸乳液抽到施胶机中，进行表面施胶；胶液在施胶机负压环境中，逐渐从纤维表面从上而下进入纤维内部；施胶机工作过程中，胶料中的少量挥发性废气全部经由真空负压系统进入废气处理装置处理。该施胶机除纤维进出料外，其它均呈密闭状态，因设备工作运行呈负压真空环境，纤维进出带入的空气及挥发废气均一并通过真空系统排出，即工作过程没有无组织废气排放。 烘干：将施胶后的纤维料直接进入烘干系统中进行烘干（电加热），以去除多余的水分及挥发性有机物，实现纤维内部胶料的固化(成品最终含水率控制在1%以下)。烘干分两段，第一段是经过20米的微波烘干（温度60℃—80℃，一般在60℃左右），第二段是红外加热（温度是在120℃—150℃）。该过程产生的烘干废气全部与施胶真空废气一并直接进入废气处理装置处理。 半成品裁切：将烘干后的纤维半成品裁切成规定尺寸，此过程产生废纤维边角料。 检验及成品包装：对前道生产的产品进行检验，合格产品则包装入库，不合格品作为固废处理。 其它：①调胶配胶槽、成型脱水机、施胶机及其配套设备在运行过程中，需进行水清洗，将产生废水，废水处理装置运行过程中，将另外产生污泥等固废；②施胶真空废气与烘干废气采用一套废气处理装置处理，处理工艺采用UV光氧催化+活性炭吸附的二级处理工艺；该废气处理过程中，将产生废活性炭。 （2）运营期主要污染工序 废气：主要为配胶调胶、真空施胶及烘干等VOCs废气。 废水：主要包括设备清洗废水、成型脱水废水及生活污水。 噪声：主要来源于碎浆机、水泵、风机、冷却塔等运行噪声，源强为75～90dB(A)之间。 固体废物：主要为有生产过程产生的纤维边角料及不合格品、污水处理设施污泥、废活性炭、废包装桶、废包装袋及员工生活产生的少量生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、1、大气环境质量现状监测及评价 根据达州市生态环境局于2024年1月18日公开发布的《达州市2023年环境空气质量状况》，通川区2023年SO2平均浓度为9μg/m3，NO2平均浓度为33μg/m3，CO浓度为1.4mg/m3，O3浓度为124μg/m3，PM2.5平均浓度为31μg/m3，PM10平均浓度为56μg/m3，详见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 24小时平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35; 达标. O3; 日最大8h平均; 124; 160; 77.5; 达标. PM2.5; 年平均; 31; 35; 88.57; 达标. PM10; 年平均; 56; 70; 80; 达标. 本项目位于通川区罗江镇魏兴社区，为环境空气质量达标区。 根据项目特点，本项目引用四川省允诺信检测技术有限公司对“汽车用陶瓷纤维衬垫/隔热材料制造项目”总挥发性有机物（TVOC）进行的监测，监测点距离本项目约80m，监测时间为2022年10月18日-2022年10月20日，数据引用有效。监测信息及结果见下表 3-2。 表 3-2 环境空气检测结果表 单位：ug/m3 检测点位; 检测 项目; 检测天数; 浓度 范围; 标准值; 最大浓度占标率（%）; 超标率; 达标 情况. 本项目所在地西南侧约80m; 总挥发性有机物; 3; 181~199; 600; 33.17; 0; 达标. 由监测结果可知，本项目所在地总挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中相关标准要求。 2、地表水环境质量现状监测及评价 本项目邻近魏家河，属于州河支流，项目水环境管控单元属于州河-通川区-车家河-控制单元，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，本次地表水环境质量评价引用2023年6月-2024年5月达州市生态环境局地表水水质月报，具体数据如下3-3。 表3-3 州河-通川区-车家河断面水质评价结果 时间; 河流; 断面名称; 交界情况; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别. 2023.06; 州河水系; 干流; 车家河; 市城区; 国考; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.07; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.08; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.09; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.10; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.11; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.12; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2024.01; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2024.02; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2024.03; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2024.04; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2024.05; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 本项目评价区域的地表水州河—车家河监测断面，近一年的水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 3、声环境质量现状监测与评价 为了解评价区域内声环境质量现状，四川中耐纤维有限公司委托达州恒福环境监测服务有限公司于2024年5月30日对评价区域声环境质量现状进行了监测。监测信息及结果见下表3-4。 表3-4 噪声监测结果一览表 序号; 点位; 2025.5.30; 标准. 昼间. 1#; 项目北侧居民点; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间：60. 由监测结果可知，评价区域内的昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 4、生态环境质量现状 本项目所在区域内自然生态已被人工生态所代替，主要以人工栽种植物为主。评价区内无古稀树木和保护树种。由于人群活动频繁，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类及昆虫类小型动物。项目所在区域为达州市通川经济开发区，经现状调查和资料收集，本项目及附近区域以城市生态系统为主，无濒危动植物、无自然环境保护区和文物古迹。该生态系统中动物群落基本上是家养动物群落，其生存除部分受气候与疾病等的影响外，基本不受天敌的威胁，主要受人的支配。 总体来看，项目区域生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 经现场踏勘，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区域等保护目标，主要保护目标为东侧220-500m凤尾村居民（约25户，75人），北侧45-200m袁家湾居民（约12户，36人）。 表3-5项目环境空气保护目标 项目; 保护目标; 位置; 距离; 规模; 保护级别. 空气环境; 住户; 东侧; 220-500m; 约25户，75人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 住户; 东南侧; 350-500m; 约9户，27人. 住户; 北侧; 45-200m; 约12户，36人. - 声环境 声环境保护目标为厂界外50m范围内的噪声敏感区，项目所在地符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。厂界外50m范围内保护目标如下表所示。 表3-6项目声环境保护目标 项目; 保护目标; 位置; 距离; 规模; 保护级别. 声环境; 袁家湾居民; 北侧; 45-50m; 约2户，6人; 《声环境质量标准》（GB3096-2 008）中2类标准。. 3、地表水环境 本项目附近水体为魏家河（汇入州河），项目区河段无饮用水水源保护区、饮用水取水口，无涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等环境保护目标，地表水主要保护魏家河（汇入州河）水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 - 4、地下水环境 - 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 5、生态环境 - 根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目营运期同批次产品生产废水经处理后循环使用，不外排，不同批次产品生产更换生产用水，此生产废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准与生活污水一同拉运至魏兴场镇污水处理厂处理，待园区管网建成后通过市政管网排入魏兴场镇污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入州河。 表3-7废水排放标准 项目; pH; COD; BOD5; SS; TP. 标准限值（mg/L，pH除外）; 6-9; 500; 300; 400; 8. 2、大气污染物排放标准 本项目施工扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）达州市区域排放限值标准，标准值如下表所示。 表3-8 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（ug/m3）; 监测时间; 标准. 总悬浮颗粒物（TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟; DB51/2682-2020. 其他工程阶段; 250. 本项目营运期废气污染物主要为挥发性有机物（VOCs），废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3、表5中的排放限值要求。 表3-9废气污染物排放标准 污染物; 有组织排放监控浓度限值; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 60; 15; 3.4; 周界外浓度最高点; 2.0. 3、噪声污染物排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值要求。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，具体标准详见下表3-10。 表3-10 噪声排放控制标准 执行的标准与级别; 标准值dB(A); 执行时期. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55; 施工期. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准; 65; 55; 营运期. 4、固废 一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水排入魏兴污水处理厂处理达标后排放，所涉及废水污染物总量控制指标纳入魏兴污水处理厂核定排放总量之中，不需另外申请核批该废水污染物总量控制指标。 本项目涉及的废气总量控制污染物为VOCs0.567t。 以上总量控制污染物建议生态环境行政主管部门核实后下达。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用标准厂房建设生产线，无土建过程，设备安装到位，调试后可投入生产，施工期环境影响很小，因此本次环评不对施工期环境影响进行评述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气污染物治理及影响分析 本项目建成营运期间，主要废气及其污染物产生、处理及排放情况如下： （1）有机废气 本项目使用的水性环保乳胶，根据成分测试报告，其中VOC含量为35g/L，据此核算，项目调胶配胶、施胶烘干废气VOCs的产生总量为18.9t/a（项目年用水性丙烯酸乳液600t，按每千克0.9升计）。 治理措施：项目调胶配胶作业在专有房间内进行（与胶水贮存仓库合用），该调胶配胶废气通过引风收集系统抽至废气处理装置集中处理；项目施胶设备工作运行呈负压真空环境，施胶机工作过程中，胶料中的少量挥发性废气全部经由真空负压系统引至废气处理装置处理；项目烘干过程中，有机物将全部挥发出来，通过配套排气系统进入废气处理装置处理。 项目废气收集后采用同一套废气处理设备进行处理，采取的处理工艺为“UV光氧催化+活性炭吸附+15米高排气筒(DA001)”排放；风机风量20000m3/h，治理效率按97%计，项目有机废气产生及排放情况见下表4-1。 表4-1营运期废气产生治理及排放情况表 产污 工序; 污染 因子; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 量(t/a); 速率(kg/h); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 有机废气; 有组织; VOCs; 18.9; 3.938; UV光氧催化+活性炭吸附+15米高排气筒，治理效率97%; 0.567; 0.118; 5.906. 大气排放口基本情况见表4-2。 表4-2 大气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 排气温度(C°); 烟气流速(m/s); 类型. DA001; 废气排气筒; VOCs; E107.50836611 N31.34000729; 15; 0.3; 80; 78.63; 一般排放口. （2）废气污染防治措施可行性分析 - 本项目施胶使用水性胶粘剂，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“204 竹、藤、棕、草等制品制造行业系数手册”，催化氧化、活性炭吸附为水性胶粘剂废气中挥发性有机物的末端治理技术之一，催化氧化处理效率为85%，活性炭吸附效率为80%，综合处理效率按97%计，合理可行。 - 本项目VOCs产生量为18.9t/a，有机废气收集后通过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理（设计风量2000m3/h，净化效率按97%计，年运行4800h），经15m高排气筒（DA001）高空排放。经处理后全厂有组织排放VOCs排放量为0.567t/a，排放速率为0.118kg/h，排放浓度为5.906mg/m3，废气排放能满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）排放限值要求，落实报告提出的污染防治措施后废气对周围大气环境影响较小。因此，本项目采用“UV光氧催化+活性炭吸附”对产生的VOCs进行处理是可行的。 - （3）非正常工况下废气排放情况 - 本项目营运期非正常工况主要包括：①生产设备开停机时，环保设施未运转或者未达到应有处理效率等状况，废气未得到有效处理；②废气处理设施处理系统故障，废气未得到有效处理而排放。 本次评价从最不利环境影响分析非正常工况下污染物的排放情况，如下表所示。 表4-3 非正常工况下本项目废气排放情况 非正常工况; 排放形式; 污染物; 频次; 持续时间; 排放量; 措施. 生产加工（调胶、施胶、烘干等）; 有组织; VOCs; 1次/a; 10 min/次; 0.656kg/次; 开始生产时，环保设施先行启动；结束生产时，环保设施延后停机，当发现环保设施故障时，立即停止生产进行检查和维修. 本次评价要求：本项目建设单位应按上述措施严格落实，杜绝非正常工况下废气排放情况的发生；当发生非正常工况下废气排放情况时，应立即停止生产检查和维修，确保废气得到有效处理。 （4）废气例行监测计划 项目建设单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）机构代其开展自行监测。参考《排污单位自行监测技术规范总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 陶瓷工业》（HJ1255-2022）要求，项目营运期大气自行监测计划见下表所示： 表4-4项目营运期大气自行监测方案一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DAOO1排气筒; VOCs; 1次/年; 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准（DB51/2377-2017）. 2、废水污染物治理措施及影响分析 项目废水包括职工生活污水及生产废水，生产废水主要为设备清洗废水、成型脱水废水。 生活污水：生活污水2t/d（600t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、TN；该生活污水经厂内化粪池收集后，前期拉运至魏兴场镇污水处理厂处理，待园区管网建成后通过市政污水管网排入魏兴场镇污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入州河。 生产废水：本项目原料纤维与水的投料比约为1:135，原料纤维用量为24t/d，则打浆配浆用水为3240t/d，浆液真空抽到成型箱进行真空过滤脱水。项目日工作16小时，生产用水循环使用，每2小时循环1次，则单次用水量为405m3，生产废水产生系数按90%计，则生产废水产生量约364.5m3/d，则每日补水40.5m3。 治理措施：项目拟采用“回水池（2个，单个容积30m3）+污水池（1个，容积300m3）+板框压滤+清水池（1个，容积300m3）”对生产废水进行处理，处理后的上清液回用于同批次产品生产，在生产下一批次产品时，生产用水更换，更换废水经混凝、沉淀、压滤后由罐车拉运污水处理厂处理，待污水管网接通后，排入污水处理厂处理。 项目废水污染产生及排放情况核算汇总见表4-5。 表 4-5 项目废水产生情况表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放标准; 排口基本情况. 名称或工艺; 是否为可行性技术. 编号; 名称; 地理坐标. 生活污水; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5; 化粪池; 是; 接管前罐车定期拉运污水处理厂， 接管后排入魏兴污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但 不属于冲击型排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; DW001; 企业废水总排放口; E107.50812739，N31.34001645. 生产废水; 混凝、沉淀、压滤; 是. （2）废水污染防治措施可行性分析 项目废水部分纤维等悬浮物质，悬浮物质经投加混凝剂等物质进行脱稳并与水分离，可去除SS。本项目采用“回水池（60m3）+污水池（300m3）+板框压滤+清水池（300m3）”处理工艺，同批次产品生产废水全部回用到生产过程中，因此项目采取的废水治理措施属于可行性技术。 针对废水中的悬浮物，采用絮凝沉淀的方式予以去除，通过向污水池中投加絮凝剂（PAC），起到快速沉淀的作用，处理后的清水暂存在清水池，在清水池内安装回用水泵，及时抽走回用，确保有足够的容积；淤泥沉淀在污水池底部，由污水管抽至压滤机内进行压滤分离处理。 本项目日工作16小时，生产用水循环使用，每2小时循环1次，单次用水量为405m3，项目回水池容积60m3污水池容积为300m3，清水池容积300m3，废水循环系统容量充足，废水水力停留时间充足，可以有效去除废水中SS含量，污水处理设施处理能力能满足生产需求。 为确保废水有足够的到沉淀时间，保证达到处理效果，建设单位应该及时对各废水处理设施底部的淤泥进行清理，保证污水池有足够的容积。如果出现废水中SS含量增加，处理效果降低，不能满足生产需要时，建设单位应适当减少生产量，减少废水产生量；或者增加絮凝剂的投加量，增加废水停留时间，保证废水达到回用要求或《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准等措施；或者停止生产，及时清理沉淀淤泥，清理后才恢复生产。 通川区魏兴场镇污水处理厂位于达州市通川区罗江镇魏兴社区（原魏兴镇中心社区）四组，于2016年8月建成并投运，污水处理厂服务范围为蒲家镇及魏兴场镇生活污水、农产品加工集中区工业废水和生活污水，建设规模为5000m3/d，2021年魏兴污水处理厂新增了3000m3/d应急污水处理设施，故处理能力共为8000m3/d。污水处理工艺采用“水解酸化+改良Orbal氧化沟+滤布滤池+紫外、次氯酸钠消毒方式”，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，通过尾水排放管网，在污水处理厂西南侧位于魏兴河与州河交汇处下游100m排入州河水体。根据了解，目前通川区魏兴场镇污水处理厂废水处理总量平均约6000m3/d，富余处理能力为2000m3/d，本项目位于达州市农产品加工集中区内，生产废水经絮凝、沉淀、压滤处理后，废水定期拉运至魏兴污水处理厂处理；待园区污水管网建成后，通过市政污水管网，进入魏兴污水处理厂处理达标后排放。 （3）废水例行监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》本项目属于“登记管理”，参考《排污单位自行监测技术规范总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 陶瓷工业》（HJ1255-2022）要求，本项目废水监测要求如下： 表4-6项目营运期废水自行监测方案一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 生产废水和生活废水等综合废水; 废水总排放口; pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 3、噪声污染物治理及影响分析 （1）噪声污染物排放及治理措施 项目营运期噪声源主要为碎浆机、搅拌机、施胶机、脱水机、风机、冷却塔、泵机等设备运行时产生的噪声，项目生产设备布置在厂房内，设有泵房，项目噪声均为室内声源，噪声源强情况详见表4-7。 表4-7项目运营期设备噪声源强情况 仪器设备名称; 声源源强; 治理措施; 距室内边界距离(m); 空间相对位置; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A）; 建筑物外距离. 碎浆机; 85; 基础减 震、低噪声设备、厂房隔 声; 3; 50; 5; 0; 75; 昼间; 15; 60; 1m. 搅拌机; 80; 3; 50; -5; 0; 70; 昼间; 15; 55; 1m. 脱水机; 80; 1; 40; -5; 0; 80; 昼间; 15; 65; 1m. 施胶机; 75; 2; 35; 5; 0; 69; 昼间; 15; 54; 1m. 风机; 90; 2; -20; -20; 0; 84; 昼间; 15; 69; 1m. 冷却塔; 80; 2; 30; 5; 0; 74; 昼间; 15; 59; 1m. 水泵; 85; 1; 55; 0; 0; 85; 昼间; 15; 70; 1m. 浆泵; 85; 1; 45; 5; 0; 85; 昼间; 15; 70; 1m. 注：以厂区中心点为坐标原点（0,0），正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。 治理措施： ①噪声源控制 A、合理布置厂区布局，加工设备均置于生产车间内，靠南侧布置； B、优选低噪声设备，并采取基础减震；尽量选用低噪声的机械，从根本上降低噪声源强，并在机械类设备底座加装减震垫； C、加强设备的维修、保养和管理：保持机械润滑，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 D、设置泵房，将泵机设置在单独的封闭房间内，并在底座加装减震垫。 E、在风机进出气口设置隔声板，噪音通过隔声板隔档，减弱噪音量。 ②合理安排生产时间：夜间（22:00-6:00）不生产，避免噪声扰民。 ③最大限度地降低人为噪音，装卸物品应轻放；运输车辆途径敏感建筑物应减速、并减少鸣笛等。 ④加强进出车辆的管理，采取必要的管理措施，如限速在30km/h以内；避免车辆在行驶中产生意外噪声，限制鸣笛；合理设置进出通道，缩短运距等。 - （2）噪声污染物影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的计算模式，噪声源有室外和室内两种声源，应分别计算。一般来讲，进行环境噪声预测时所使用的噪声源都可按点声源处理。 - 室外声源 - ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： Loct(r)--点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)--参考位置 r0 处的倍频带声压级； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m； ΔLoct--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 - 室内声源 - ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： - 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 - ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： - ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： - ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： - 式中：S为透声面积，m2。 - ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 - 计算总声压级 - 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为 tout,j，则预测点的总等效声级为： - 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 - （3）预测结果 - 本项目厂界噪声预测，以生产车间各设备为噪声源强，预测其到各厂界的贡献值的叠加值作为评价量，分析厂界噪声达标情况。为了简化计算条件并考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，应用上述预测模式计算厂界各测点处的噪声排放声级，预测其对厂界周围声环境的影响。项目夜间不生产，本次仅对昼间预测值作为评价量。噪声预测结果见下表。 - 表4-8噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 60; /; /; 昼间65; 达标. 南厂界; 57; /; /; 达标. 西厂界; 53; /; /; 达标. 北厂界; 52; /; /; 达标. 北侧居民点; 20; 55; 55; 昼间60; 达标. - 项目夜间不生产，根据项目噪声预测结果可知，通过对基础减震隔声、加强管理以及距离衰减等措施后，本项目厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。敏感点的昼间噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 （4）噪声例行监测 表4-9环境监测机构定期计划建议 类别; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频率; 技术要求. 噪声; 厂界外1m; 4个; 厂界噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 4、固废污染物治理及影响分析 （1）固废污染物排放及治理措施 项目正常生产营运期间，固体废物产生情况及拟采取的处置利用方法如下： ①纤维边角料及不合格品：根据建设方提供资料及同类型企业生产情况，裁剪下的边角料及检验产品的不合格品约占设计产能的3-10%（按6%计），项目产生的纤维边角料及不合格约为540t/a，为一般固废，由原料厂家回收利用。 ②压滤泥饼：产生量约为6.14t/a，为一般固废，定期清运至垃圾填埋场填埋。 ③化粪池污泥：产生量约为0.3t/a，定期清掏，通过环卫部门吸粪车清运至污水处理厂处理。 ④废包装桶：项目废包装桶（塑桶）产生量约6t/a，该废包装桶属于一般固废，集中收贮后，由环卫部门统一清运处理。 ⑤废活性炭：废活性炭主要在废气处理装置更换吸附剂产生，综合吸附率为0.20kgVOC/kg炭；根据项目废气分析，废活性炭产生总量约为10.08t/a。该废活性炭属危险废物，集中收贮后，暂存于危废暂存间，全部委托有资质的单位处理。 ⑥废机油：项目设备维修过程中会产生废机油，产生量约为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW08非特定行业——900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。 ⑦废包装袋：项目使用的纤维、蛭石等原料包装袋（编织袋）属一般固废，其产生量约6.5t/a，全部经收集后外售废品收购商综合利用。 ⑧生活垃圾：本项目建成后共需要员工约50人，生活垃圾人均产生量以0.5kg/人·d 计，年运行300天，则生活垃圾产生量约为7.5t/a，委托当地环卫所清运。 表4-10项目固废产生、处置情况一览表 序号; 排放源; 污染物; 产生量（t/a）; 类别; 处置方式. 1; 职工; 生活垃圾; 7.5; /; 收集后由环卫部门统一清运处理. 2; 裁切; 纤维边角料及不合格品; 540; 一般固废（900-999-99）; 由原料厂家回收利用. 3; 废水处理装置; 泥饼; 6.14; 一般固废（900-999-99）; 定期清运至垃圾填埋场处理. 4; 生活污水; 污泥; 0.3; 一般固废（900-999-99）; 定期清运至污水处理厂处理. 5; 废气处理; 废活性炭; 10.08; 危险废物（900-041-49）; 危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位处理. 6; 废机油; 维修; 0.2; 危险废物（900-214-08）. 7; 调胶; 废包装桶; 6; 一般固废（900-999-99）; 收集后由环卫部门统一清运处理. 8; 原料; 废包装袋; 6.5; 一般固废（900-999-99）; 废品收购商回收. 表4-10项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 性状; 有害成分; 危险特性; 储存位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 10.08t; 固态; 有机溶剂; T/I; 危废暂存间，厂房内东北角; 40; 专用桶盛装; 12个月. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.2t; 液态; 矿物油; T/I. （2）治理措施可行性分析 ①生活垃圾处理可行性 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。采取上述措施后，本工程生活垃圾可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 ②一般工业固废处置措施 建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB15899-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，未随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 ③危险废物收集污染防治措施： 项目危险废物的收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到包装桶中，二是将已包装的危险废物集中到危废暂存间内。在危险废物的收集过程中，项目应采取如下污染防治措施： a、危险废物的收集应根据危险废物产生工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 b、危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 c、危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ### d、应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存；收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 综上所述，本项目产生的固体废物采取的固体废物处置措施可行，从一定程度上体现了固体废物无害化和资源化利用原则，经过合理处置后对环境质量产生的影响在可接受范围内。 5、地下水、土壤污染防治措施及影响分析 （1）污染途径 项目运营期对地下水、土壤污染途径主要为危险废物暂存间、水性丙烯酸乳液储存室防渗措施失效导致危险废物、水性丙烯酸乳液泄漏，进入土壤和地下水环境。 （2）防治措施 ①源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；对危废暂存间、水性丙烯酸乳液储存室采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②分区防治措施 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗、一般防渗区、简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表： 表4-11项目地下水污染防治区划分表 序号; 防渗分区; 具体范围; 防渗措施. 1; 重点防渗; 危废暂存间、水性丙烯酸乳液储存室; 铺设2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，地面以混凝土铺设，采用环氧漆做防腐防渗处理，危废暂存间、水性丙烯酸乳液储存设10cm高围堰。. 2; 一般防渗区; 打浆罐、配浆池、储浆池、回水池、废水处理装置; 池壁以及地面采用C25防渗等级混凝土结构处理，渗透系数不小1.0×10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 除上述区域外其他区域; 一般地面硬化. 对重点防渗区防渗措施： 对危废暂存间、水性丙烯酸乳液储存室地面铺设2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，地面以混凝土铺设，采用环氧漆做防腐防渗处理，危废暂存间、水性丙烯酸乳液储存室设10cm高围堰。 对一般污染区防渗措施： 对配浆池、储浆池、回水池、废水处理装置采取10~15cm防渗混凝土进行硬化，可使一般污染区各单元防渗层Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s。 项目区域均按要求进行重点防渗、一般防渗处理、简单防渗处理，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径进行有效预防后，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制项目废水污物下渗现象，避免污染地下水、土壤，因此项目对区域地下水、土壤环境产生的影响较轻微。 6、环境风险分析 （1）风险物质 风险物质包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等有毒有害和易燃易爆危险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对本项目生产中风险物质进行识别，具体见表4-12。 表4-12 物质风险识别一览表 危险单元; 序号; 物质名称; 临界量/t; 本项目最大存在量/t; q/Q. 危废间; 1; 废活性炭; 200; 10.08; 0.0504. 2; 废机油; 2500; 0.2; 0.000008. 合计; 0.050408. （2）风险分析 本项目涉及的风险物资分布情况及影响途径详见下表。 - 表4-13 本项目危险物质及风险源分布情况及影响途径一览表 危险单元; 生产系统; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 储存; 危废暂存间; 废活性炭、废机油; 泄漏事故; 大气、地下水、土壤; 周边大气、地下水、土壤等. 水性丙烯酸乳液储存室罐; 水性丙烯酸乳液. - （3）环境风险防范措施 本项目实施后全厂的风险防范措施如下： A 火灾爆炸事故风险防范措施 ①消除和控制明火源：在生产区域设置醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；使用气焊、电焊等进行维修时，必须按照规定办理动火批准手续，领取动火证，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。动火过程中，备好灭火器材，采取防护措施，且必须遵守安全技术规程。 ②防止工艺装置设备超温：对有超温风险的生产设备，安装温度控制器，当温度超过设置的安全温度时，立即切断生产设备的点源，停止生产，并采用有效的降温措施进行降温。 ③根据消防工作的需要，应准备足够的各类消防用具(消防栓、灭火器等)。设置消防水池、消防管网和消防栓等消防水源设施。仓库和场所的消防设施、器材应当有专人管理，负责检查、保养、更新和添置，确保完好有效。对于各种消防设施、器材等严禁圈占、埋压和挪用。 ④在生产车间、仓库设置火灾报警系统。用于监控生产装置的火情，以实现对火灾的早期报警。火灾报警系统由不中断电源供电。 ⑤生产区域的消防通道和安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。 ⑥项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患，出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。 B 危险物质泄漏风险防范措施 危废暂存间及原料库房按相关要求进行防渗措施。危险废物在厂区集中统一收集，单独设立了一个危险废物暂存间，分类存放，按规定设立标志牌。危险废物统一送具有危险废物处理资质的单位统一处置。为防止危废暂存间各类液体贮存桶、袋破裂发生泄漏等意外事故对环境带来的危害，建设单位在危废暂存间内设置有地沟及裙墙，裙墙高度为10cm以收集泄漏物料。危废暂存间及原料品库设置10cm高的裙墙。 C危险化学品储运风险防范措施 项目设置专门的化学品仓库，为防止其渗漏，化学品仓库设置10cm高的防渗裙墙，化学品采用专用容器收集且下设防渗托盘，并设置空桶作为备用收容设施。 同时在贮存危险化学品的过程中，严格根据《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995中要求，应做到以下几点： ① 贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 ② 化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。 ③ 库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应消防设施。化学品储存时需远离火种、热源等，密闭保存，不可与空气接触。同仓库及作业现场禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ④ 使用化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 ⑤ 仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 ⑥ 应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 - D 化学品使用过程中的风险防控措施 ①生产过程中根据所使用化学品的性质，对厂房分别考虑防火、防爆，耐腐蚀及排风的要求。所有的化学品容器，使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。 ②生产过程中为确保职工安全，设置人员防护设备，如自备式呼吸器、面罩、防护服等，并设有安全淋浴和洗眼器。 ③项目对生产区域地面实现了分区防渗处理。 （3）风险结论 建设单位能够认真执行本报告中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，能保证环境风险管理措施有效、可靠，降低本项目的环境风险，使本项目的环境风险达到可接受的水平。 7、环保投资 项目总投资10000万元，其中环保投资92万元，占总投资的0.92%，项目环保投资一览表详见表4-14。 表4-14项目环保投资一览表（万元） 项目; 投资内容（规格）; 投资金额（万元）. 运营期; 废水; 生产废水; 设“回水池（2个，单个容积30m3）+污水池（1个，容积300m3+压滤+清水池（1个，容积300m3）”，收集后生产废水回用。不同批次产品用水更换，更换废水由罐车拉运至魏兴污水处理厂处理；待园区污水管网建成后，通过市政污水管网，进入魏兴污水处理厂处理达标后排放。; 20. 生活废水; 通过化粪池（容积10m3）进行收集后进入定期拉运至魏兴污水处理厂处理；待园区污水管网建成后，通过市政污水管网，进入魏兴污水处理厂处理达标后排放。; 2. 废气; 有机废气; 设置封闭调胶配胶间，通过负压收集有机废气，施胶烘干废气设备自带废气收集管道，废气收集后通过一套UV光氧催化+活性炭吸附+15米高排气筒（DA001）处理达标后排放。; 50. 噪声; 基础减振、泵机设专用隔声房、风机设隔声板，车间墙体建筑物阻隔、距离衰减、加强设备的保养和管理。; 5. 固废; 生活垃圾收集后交由环卫部门清运；纤维边角料及不合格品交由原料厂家回收利用；废包装外售废品收购商综合利用；废活性炭、废机油分类暂存于危险废物暂存间（面积40m2），交由有资质单位处理；压滤泥饼定期清运垃圾填埋场；化粪池污泥定期清运污水处理厂处理。; 10. 地下水、土壤; 配浆池、储浆池、收贮池、回水池、废水处理装置等进行一般防渗。危废暂存间、水性丙烯酸乳液储存室进行重点防渗; 5. 合计; /; 92. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | VOCs | 经UV光氧催化+活性炭吸附二级处理后，最终通过1根15米高的排气筒高空排放 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）的排放限值要求。 |
| 地表水环境 | 职工 | 生活污水 | 经厂内化粪池收集后，定期拉运至魏兴污水处理厂处理；待园区污水管网建成后，通过市政污水管网，进入魏兴污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 不外排 |
|  | 生产废水 | 设备清洗废水、成型脱水废水 | 经厂内废水处理装置（混凝沉淀压滤）处理后回用，不同批次生产废水拉运至魏兴污水处理厂处理；待园区污水管网建成后，通过市政污水管网，进入魏兴污水处理厂处理。 |  |
| 声环境 | 设备运行 | 机械噪声 | 优选低噪声设备，并采取基础减震；合理布置厂区布局；加强设备的维修、保养和管理；合理安排生产时间。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交由环卫部门清运；纤维边角料及不合格品交由原料厂家回收利用；废包装外售废品收购商综合利用；废活性炭、废机油分类暂存于危险废物暂存间（面积40m2），交由有资质单位处理；压滤泥饼定期清运垃圾填埋场；化粪池污泥定期清运污水处理厂处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般污染区防渗措施：配浆池、储浆池、回水池、废水处理装置等采取10~15cm防渗混凝土进行硬化，可使一般污染区各单元防渗层Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s。 重点防渗区防治措施：对危废暂存间、水性丙烯酸乳液储存室等地面铺设2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，地面以混凝土铺设，采用环氧漆做防腐防渗处理，设置10cm高裙墙。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于工业园区，该区域人类活动频繁，周边无风景名胜区和文物保护区，也无国家法定保护的珍稀动植物；项目为利用已建厂房建设（主要为设备采购及安装），运营期之各项污染物产生量较小，采取措施后去向明确且能做到达标排放，不会对周边区域生态环境产生不利影响。因此，项目无需采取相应生态保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对危废暂存间、水性丙烯酸乳液储存室划分为重点防渗区，采取相应的防渗措施。危废暂存过程严格加强管理，建立管理台账；设置明显的标识、标牌，严禁烟火等。及时委托有资质的单位回收处置。建设单位应制定完善事故应急预案，发生环境突发事件时，应及时处置，使事故灾害损失降低到最小。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保事务。 ②企业要指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。 ③按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、地方和相关部门的要求，制定符合项目实际需要的应急预案，落实应急救援组织，配备必要的应急物资、定期组织应急演练、对职工进行事故救援常识教育。 |  |  |  |

- 六、结论

陶瓷纤维新材料生产项目的建设符合国家产业政策，符合“三线一单”、符合当地相关规划，平面布局合理。该项目建成运营期将产生一定的噪声、废水、废气和固废等，采用适当的环保治理手段，可控制环境污染。项目在全面落实环评报告中提出的各项环保措施的基础上，确保项目污染物达标排放，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs |  |  |  | 0.567t/a |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 600t/a |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 7.5t/a |  |  |  |
|  | 纤维边角料及不合格品 |  |  |  | 540t/a |  |  |  |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 6.5t/a |  |  |  |
|  | 泥饼 |  |  |  | 6.14t/a |  |  |  |
|  | 化粪池污泥 |  |  |  | 0.3t/a |  |  |  |
|  | 废包装桶 |  |  |  | 6t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 10.08t/a |  |  |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.2t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①